2024年平陆县市场监督管理局

液化石油气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。抽样数量为10kg, 其中5kg 作为检验样品，5kg 作为备用样品。2 检验依据表 1 液化石油气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸气压 | GB 11174-2011 | GB/T12576-1997(2004) |
| 2 | 密度 |  | SH/T 0221-1992(2004) |
| 3 | 组分 |  | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 总硫含量 |  | SH/T 0222-1992(2004) |
| 5 | 游离水 |  | GB 11174-2011 |
| 6 | 二甲醚 |  | GB 11174-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。3依据标准

GB 11174-2011 液化石油气

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不

合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的

标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的

强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目

依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的

强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的

推荐性标准要求时，该项目不参与判定。